试剂柜/冰箱： 1#柜（上）或1#冰箱（下）

嘉应学院实验室化学（药）品目录

学院（中心）：                           实验室房间号：                            责任人：

| 序 号 | 化学（药）品名称 | 试剂类别 （见表后说明） | 危险性级别（见表后说明） | 规格 | 总量变动 | 月余量 （每月统计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钠 | 第二类 | 普通化学品 | AR500g | 1000g（2022.X.X）-300g（2022.X.X）+500g（2022.X.X） | 1200g |  |
| 2 | 高锰酸钾 | 第二类 | 二级危化品 | AR50g | 100g（2022.X.X）-40g（2022.X.X）+50g（2022.X.X） | 110g |  |

实验室安全管理员：                   联系电话：

化学品保存的一般原则

1.同一类别中，固液需分开（固上液下）、有机无机需分开。

2.所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签，杜绝标签丢失、新旧标签共存、标签信息不全或不清等混乱现象。配制的试剂、反应产物等应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。

3.存放化学品的场所必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源和火源。

4.实验室不得存放大桶试剂和大量试剂，严禁存放大量的易燃易爆品及强氧化剂(一般危险化学品总量不应超过2L/m2或2kg/m2,易燃易爆性化学品的存放总量不应超过1L/m2或1kg/m2)；化学品应密封、分类、合理存放，切勿将不相容的、相互作用会发生剧烈反应的化学品混放。

5.实验室需建立并及时更新化学品台帐，及时清理废旧化学品。

6.管制类化学品未经相关部门审批，严禁购买，需上锁保管并做好使用登记。

化学品按大类分柜存放（试剂类别）

第一类   酸、腐蚀品

类别

1.易制毒品：盐酸、硫酸、苯乙酸、醋酸酐、溴素

2.易制爆品：硝酸、发烟硝酸、高氯酸、过（氧）乙酸

3.其他酸类：腐蚀品：乙酸、甲酸、氢氟酸等

存放要求：有防泄露托盘，有通风，溴素必须水封

第二类   氧化剂、无机盐

类别

1.易制毒品：高锰酸钾

2.易制爆品：

- 硝酸盐类：硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸钡、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅

- 氯酸盐类：氯酸钠（含溶液）、氯酸钾（含溶液）

- 高（过）氯酸盐类：高（过）氯酸锂、高（过）氯酸钠、高（过）氯酸钾

- 重铬酸盐类：重铬酸锂、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵

- 高锰酸盐类：高锰酸钾、高锰酸钠

- 无机过氧化物类：过氧化氢溶液、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、过氧化镁、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化锌、超氧化钠、超氧化钾

- 有机物类：过氧化二异丙苯、过氧化氢苯甲酰、过氧化脲、硝酸胍

3.其他氧化剂、无机盐：硫酸铜、氯化钠、硫酸钾、碳酸钙等，无机盐类易制爆品同时包括无水和含有结晶水的化合物

存放要求：防高温、防撞击

第三类   有机试剂、还原剂

类别

1.易制毒品：

- 第二类：三氯甲烷、乙醚、哌啶、乙基苯基酮及前述所列物质可能存在的盐类

- 第三类：甲苯、丙酮、甲基乙基酮

2.易制爆品：

- 有机液体类：硝基甲烷、硝基乙烷、1,2-乙二胺、一甲胺溶液、水合肼

- 有机固体类：六亚甲基四胺、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、1，5-二硝基萘、1，8 -二硝基萘、2，4-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,5-二硝基苯酚（含水≥15%）、2,6 -二硝基苯酚（含水≥15%）、季戊四醇（四羟甲基甲烷）

3.其他有机试剂、还原剂：乙醇、甲醇、乙酸乙酯、二甲苯、甲苯、环己烷、石油醚等

存放要求：有通风，乙醚低温存放并不可长时间存放

第四类   活泼金属等

类别

1.易制爆品（遇水爆炸或燃烧、易燃固体）

- 锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硅铝粉、锌灰、锌粉、锌尘、锆、锆粉

- 硫磺

- 硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾

2.其他活泼金属：锌块、铝条等

存放要求：隔水隔热隔氧

第五类   爆炸品

管制类别

1.爆炸品：硝酸铵、2,4,6-三硝基甲苯(TNT)、2,4,6-三硝基苯酚（苦味酸）、季戊四醇四硝酸酯

2.易制爆品名录中的爆炸品：氯酸铵、高（过）氯酸铵、二硝基苯酚（溶液）、2,4-二硝基苯酚钠、硝化纤维素（硝化棉）、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠（苦氨酸钠）

存放要求：双人双锁

危险性级别

1.一级安全管理的危险化学品（简称“一级危化品”）：，《剧毒化学品目录》中所列剧毒化学品和《易制毒化学品的分类和品种目录》中所列第一类易制毒化学品，以及接近或符合剧毒化学品、第一类易制毒化学品安全特性的实验室自制化学品；

2.二级安全管理的危险化学品（简称“二级危化品”）：指《易制爆危险化学品名录》中所列易制爆化学品，以及易燃易爆的实验室自制化学品；

3.三级安全管理的危险化学品（简称“三级危化品”）：指《麻醉药品品种目录》和《精神药品品种目录》中所列麻醉药品和精神药品，以及《医疗用毒性药品管理办法》所附《毒性药品管理品种》中所列毒性药品，以及接近或符合麻醉药品、精神药品安全特性的实验室自制化学品；

4.四级安全管理的危险化学品（简称“四级危化品”）：指《易制毒化学品的分类和品种目录》中所列第二类、第三类易制毒化学品，以及接近或符合第二类、第三类易制毒化学品安全特性的实验室自制化学品；

5.五级安全管理的危险化学品和普通非危险化学品（简称“五级化学品”）：指其他非管制类危险化学品、普通非危险化学品，以及非管制类危险化学品安全特性与普通非危险的实验室自制化学品。

6.其他：指《民用爆炸物品名录》中所列的爆炸化学品，以及接近或符合爆炸品安全特性的实验室自制化学品。